电子科协招新礼物电子沙漏计划书

应电子科协会长要求，为9月份的社团招新准备招新礼物，体现社团特色——电子科技，我现提交以下计划书。

项目主题：电子沙漏。本计划书主要讨论可行性以及成本。

电子沙漏功能构想：实现一个电子沙漏，显示是两块6cm * 6cm的8 * 8LED点阵，驱动使用MAX7219。用LIS3DH感知翻滚角，实现不同角度“沙子”下落速度不同的有趣效果。内置锂电池充放电电路，使用TP5400实现该功能。单片机选择STM32F030C8T6，48MHz主频，64kB闪存，并且价格相比F103便宜非常多（1.9元 VS 6.6元）。

可行性分析：MAX7219是专用的LED驱动器，可以配置电流，非常灵活。LIS3DH相比更常见的MPU6050更加廉价，非常适合社团低成本量产，虽然本身性能稍差，但是用于电子沙漏的简单场合非常足够，只需要计算重力加速度的分加速度即可获得角度。TP5400自带5V升压，免去5Vboost电路，节省成本。STMF030C8T6是典型的低成本单片机，且性能足够完成简单的粒子重力沉降算法。3.3V器件与5V器件可以采用MOS管做电平匹配，也十分廉价。

成本分析：

1）8*8点阵：10.5元 * 2

2）MAX7219：11元 * 2（民用级可以降低到5.5元一片）

3）LIS3DH：2元 * 1

3）STM32F030C8T6：1.9元 * 1

4）TP5400：5元 * 1

5）1000mAh：11.8元 * 1

6）其它无源器件（电阻，电容，电感，晶振）若干：约25元

总计：88.7元一个

总共量产5块，消耗报销预算约443.5元